Contents

Cấu trúc chung (Header)	2

1. CONNECT	2

Client -> Server (Type 10)	2

Server -> Client (Type 11)	3

2.SCAN	3

Client -> Server (Type 20)	3

Server -> Client (Type 21)	4

3. INFO	4

Client -> Server (Type 30)	4

Server -> Client (Type 31)	5

4. DATA	6

Server -> Client (Type 100)	6

5. ALERT	6

Server -> Client (Type 200)	6

6.CMD_RESPONSE	7

Server -> Client (Type 254)	7

# Cấu trúc chung (Header)

Tất cả các gói tin đều tuân theo cấu trúc header 2-byte:

- Byte 0: Type (1 byte) - Xác định loại gói tin

- Byte 1: Length (1 byte) - Cho biết độ dài của Payload theo sau (tính bằng byte).

- Byte 2...N: Payload (L bytes) - Dữ liệu thực tế, có độ dài L được chỉ định ở Byte 1.

Byte: | 0      | 1        | 2          ...          (2 + L - 1) |

+--------+----------+-------------------------------------+

Nội dung: | TYPE   | LENGTH (L) | PAYLOAD (L bytes)                 |

+--------+----------+-------------------------------------+

# 1. CONNECT

Dùng để xác thực client và nhận token.

## Client -> Server (Type 10)

- Mô tả: Client gửi mật khẩu để kết nối.

- Cấu trúc: 10 | L |  Appid (8 bytes)| password

- Ví dụ: Gửi Appid = "MYAPP001" (8 bytes) và password = "pass" (4 bytes).

  - Appid = 8 bytes

  - password = 4 bytes

  - Tổng Length (L) = 8 + 4 = 12 bytes.

Byte: | 0      | 1      | 2      3      4      5      6      7      8      9      | 10     | 11     | 12     | 13     |

+--------+--------+---------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

Hex:  | 0x0A   | 0x0C   | 0x4D   0x59   0x41   0x50   0x50   0x30   0x30   0x31   | 0x70   | 0x61   | 0x73   | 0x73   |

+--------+--------+---------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

ASCII: | Type 10| Len 12 | 'M'    'Y'    'A'    'P'    'P'    '0'    '0'    '1'    | 'p'    | 'a'    | 's'    | 's'    |

|        |        | <------------------ Appid (8 bytes) -----------------> | <--- password (4 bytes) ---> |

## Server -> Client (Type 11)

- Mô tả: Server trả về một token 4 byte (ví dụ: 0xABCD1234) nếu kết nối thành công.

- Cấu trúc: 11 | 4 | token (4 bytes)

- Lưu ý: Token 4 byte phải được gửi ở dạng Network Byte Order (Big Endian).

Byte: | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Hex:  | 0x0B   | 0x04   | 0xAB   | 0xCD   | 0x12   | 0x34   |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Nội dung: | Type 11| Len 4  | Token (byte 1) ... (byte 4)     |

# 2.SCAN

Dùng để quét các thiết bị hiện có.

## Client -> Server (Type 20)

- Mô tả: Client gửi token đã nhận được để yêu cầu quét.

- Cấu trúc: 20 | 4 | token (4 bytes)

- Lưu ý: Cấu trúc này giống hệt gói tin Type 11, chỉ khác TYPE. Token cũng phải là Big Endian.

Byte: | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Hex:  | 0x14   | 0x04   | 0xAB   | 0xCD   | 0x12   | 0x34   |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Nội dung: | Type 20| Len 4  | Token (byte 1) ... (byte 4)     |

## Server -> Client (Type 21)

- Mô tả: Server trả về danh sách ID của các thiết bị.

- Cấu trúc: 21 | n+1 | n | ID 1 | ID 2 | ... | ID n

- Ví dụ: Có 3 thiết bị với ID 0xAA, 0xBB, 0xCC.

  - n = 3

  - Length = n + 1 = 4

Byte: | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Hex:  | 0x15   | 0x04   | 0x03   | 0xAA   | 0xBB   | 0xCC   |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Nội dung: | Type 21| Len 4  | n=3    | ID 1   | ID 2   | ID 3   |

# 3. INFO

Dùng để lấy thông tin chi tiết về các vườn và thiết bị trong đó.

## Client -> Server (Type 30)

- Mô tả: Client gửi token để yêu cầu thông tin chi tiết.

- Cấu trúc: 30 | 4 | token (4 bytes)

- Lưu ý: Cấu trúc này giống hệt gói tin Type 20, chỉ khác TYPE. Token cũng phải là Big Endian.

Byte: | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Hex:  | 0x1E   | 0x04   | 0xAB   | 0xCD   | 0x12   | 0x34   |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Nội dung: | Type 30| Len 4  | Token (byte 1) ... (byte 4)     |

## Server -> Client (Type 31)

- Mô tả: Gói tin phức tạp nhất. Server trả về danh sách các vườn, mỗi vườn chứa danh sách thiết bị của riêng nó. Payload là một chuỗi động.

- Cấu trúc:

  - Byte 2 (Payload[0]): Tổng số vườn (N_gardens)

  - Tiếp theo là lặp lại N_gardens lần khối [Garden Info]:

    - ID Vườn (1 byte)

    - Số lượng thiết bị trong vườn này (N_devices) (1 byte)

    - Danh sách N_devices * ID thiết bị (mỗi ID 1 byte)

- Ví dụ: Gửi thông tin của 2 vườn.

  - Vườn 1 (ID 0x01) có 2 thiết bị (ID 0xA1, 0xA2).

  - Vườn 2 (ID 0x02) có 1 thiết bị (ID 0xB1).

- Payload sẽ là:

  - 0x02 (Tổng số vườn)

  - 0x01 (ID Vườn 1)

  - 0x02 (Số TBi Vườn 1)

  - 0xA1 (TBi 1.1)

  - 0xA2 (TBi 1.2)

  - 0x02 (ID Vườn 2)

  - 0x01 (Số TBi Vườn 2)

  - 0xB1 (TBi 2.1)

Byte: | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Hex:  | 0x1F   | 0x08   | 0x02   | 0x01   | 0x02   | 0xA1   | 0xA2   | 0x02   | 0x01   | 0xB1   |

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Nội dung: | Type 31| Len 8  | N=2    | ID V1  | N_dev=2| TBi 1.1| TBi 1.2| ID V2  | N_dev=1| TBi 2.1|   - Tổng là 8 byte

# 4. DATA

## Server -> Client (Type 100)

Dùng để gửi data của device sau T phút, không cần client response.

- Cấu trúc

  - Loại (Type): 100 (ví dụ 0x64)

  - Payload Length: 1 (Dev ID) + 4 (Timestamp) + 1 (Hum) + 1 (N) + 1 (P) + 1 (K) = 9 bytes.

  - Header: 0x64 (Type), 0x09 (Length 9).

+--------+--------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+

Nội dung: | TYPE   | LEN=9  | DEV ID   | TIMESTAMP (4 bytes)| HUM    | N      | P      | K      |

| (0x64) | (0x09) | (1 byte) | (Network Order)  | (0-100)| (0-100)| (0-100)| (0-100)|

+--------+--------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+

< Header > <------------------------- Payload (9 bytes) -------------------------->

# 5. ALERT

## Server -> Client (Type 200)

Dùng để thông báo cho Client về một sự kiện nghiêm trọng hoặc một thay đổi trạng thái quan trọng trong hệ thống.

Cấu trúc

- Loại (Type): 200 (ví dụ 0xC8)

- Payload Length: 4 (Timestamp) + 1 (Alert Code) + 1 (Device ID) + 1 (Alert Value) = 7 bytes.

- Header: 0xC8 (Type), 0x07 (Length 7).

| CODE (Hex) | Tên Cảnh báo | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | WATERING_START | Bơm bắt đầu tưới (do lịch hoặc do Hmin) |
| 0x11 | WATERING_END | Bơm đã tưới xong |
| 0x12 | FERTILIZE_START | Bắt đầu bón phân |
| 0x13 | FERTILIZE_END | Bón phân xong |
| 0x20 | LIGHTS_ON | Đèn đã bật |
| 0x21 | LIGHTS_OFF | Đèn đã tắt |
| 0xFE | DEVICE_OFFLINE | Thiết bị mất kết nối |

# 6.CMD_RESPONSE

## Server -> Client (Type 254)

Server gửi gói tin này để phản hồi "OK" hoặc "Not OK" cho một mà Client vừa gửi.

- Cấu trúc

  - Type: 254 (ví dụ 0xFE)

  - Payload Length: 2 bytes.

  - Header: 0xFE (Type), 0x01 (Length 1).

+--------+--------+----------------+--------------+

Nội dung: | TYPE   | LEN=2  | ACK_FOR_TYPE   | STATUS_CODE  |

| (0xFE) | (0x02) | (0=OK, ...=Lỗi)|

+--------+--------+----------------+--------------+

< Header > <------ Payload (1 byte) ------>

- STATUS_CODE (1B):

  - 0x00 = OK (Lệnh đã thực thi thành công).

  - > 0x00 = Not OK (Lệnh thất bại, xem bảng mã lỗi).

Bảng  STATUS_CODE

| CODE (Hex) | Tên Lỗi | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | OK | Thành công |
| 0x01 | ERR_FAILED | Lỗi chung, không xác định |
| 0x02 | ERR_INVALID_TOKEN | Token không hợp lệ hoặc hết hạn |
| 0x03 | ERR_INVALID_DEVICE | Device ID không tồn tại / Offline |
| 0x04 | ERR_INVALID_PARAM | Param ID hoặc giá trị Param không hợp lệ |
| 0x05 | ERR_INVALID_SLOT | Schedule Slot ID không hợp lệ |
| 0x06 | ERR_WRONG_PASSWORD | Sai mật khẩu (dùng khi phản hồi CONNECT) |
| 0x07 | ERR_MALFORMED | Gói tin Client gửi bị sai (Length, cấu trúc...) |